BOE电子桌牌

7.4 T型桌牌规格说明

- 桌牌产品技术总括

- 品牌型号：BOE电子桌牌，T740BTRD1（红木色），T740BTSD1（银色），

- 移动式电子桌牌，外观简洁大方，轻薄易拿取

- T型供电采用内置电池供电，电池寿命不低于24个月（2次/天），工作电压不超过3V；

- 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新

- 双面7.4寸显示屏幕，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示

- 产品通过CB、CE、SRRC认证，并具有第三方检测报告

- 支持安卓、IOS APP直接刷新,工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A

- 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看

- 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面

- 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通

- 具备会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新

- 产品电气规格介绍

| 机种名 | T740BTRD1/T740BTSD1 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 3.0 V(最小值：2.3V) |
| 传输距离 | 半径为15m的圆内 |
| 显示技术 | 电子纸显示技术 |
| 像素 | 800 x 480 |
| 像素颜色 | 黑/白/红/黄 |
| 视角 | 接近 180° |
| 适用温度 | 10° C ——30° C |
| 电池寿命 | 2年 (每天更新2次) |
| 接收灵敏度 | -85dBm（受天线及实际环境影响，以实测为准） |
| 适用频率范围 | - GHz(蓝牙5.0) |

3.产品机构规格介绍

| Parameter | Specification | Unit |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 174.4*70*133.5 | mm |
| 重量 | 245±5 | gram |
| 可视区域 | 161× 97 | mm |
| 外观颜色 | 红木色/银色 |  |

产品示意图

| 型号：T740BTRD1 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红黄 外观颜色：红木色 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号：T740BTSD1 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红黄 外观颜色：银色 |  |  |

4.2 T型桌牌规格说明

1. 桌牌产品技术总括

- 品牌型号：BOE电子桌牌，T420BTGD1（金色），T420BTSD1（银色），

- 移动式电子桌牌，外观简洁大方，轻薄易拿取

- T型供电采用内置电池供电，电池寿命不低于18个月（2次/天），工作电压不超过3V；

- 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新

- 双面4.2寸显示屏幕，像素不低于400*300，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示

- 支持安卓、IOS APP直接刷新,工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A

- 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看

- 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面

- 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通

- 具备会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新

2. 产品电气规格介绍

| 机种名 | T420BTGD1/T420BTSD1 |
| --- | --- |
| 工作电压 | 3.0 V(最小值：2.3V) |
| 传输距离 | 半径为15m的圆内 |
| 显示技术 | 电子纸显示技术 |
| 像素 | 400 x 300 |
| 像素颜色 | 黑/白/红 |
| 视角 | 接近 180° |
| 适用温度 | 10° C ——30° C |
| 电池寿命 | 18月 (每天更新2次) |
| 接收灵敏度 | -85dBm（受天线及实际环境影响，以实测为准） |
| 适用频率范围 | 2.400-2.480 GHz |

- 产品机构规格介绍

| Parameter | Specification | Unit |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 99.2*60*97.6 | mm |
| 重量 | 110±5 | gram |
| 可视区域 | 84.8× 63.6 | mm |
| 外观颜色 | 金色/银色 |  |

产品示意图

| 型号：T420BTGD1 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红 外观颜色：金色 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号：T420BTSD1 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红 外观颜色：银色 |  |  |

7.4 T型彩色电子桌牌规格说明

1.	T型彩色桌牌产品技术总括

1）	品牌型号：BOE电子桌牌，T740BTRD3（红木色）T740BTSD3（银色）

2）	移动式电子桌牌，外观简洁大方，高端典雅

3）	彩色桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月以上（2次/天）；

4）	采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新

5）	双面7.4寸显示屏幕，支持黑白红黄蓝绿六色显示，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示

6）	产品通过SRRC认证，并具有第三方检测报告

7）	支持安卓、IOS APP直接刷新,工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A

8)	支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看

9)	支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面

10）支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通

11）具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新

2.	产品电气规格介绍

| 产品型号 | T740BTRD3/T740BTSD3 |
| --- | --- |
| 显示技术 | 彩色电子纸显示技术 |
| 通讯协议 | 蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz） |
| 传输距离 | 半径为15m的圆内 |
| 刷新方式 | 网页后台刷新、手机APP刷新 |
| 电源充电接口 | Type C |
| 供电方式 | 3000mAh 3.7V聚合物锂电池 |
| 续航能力 | 充1次电，可使用半年 |
| 像素 | 800 x 480 |
| 像素颜色 | 黑/白/红/黄/蓝/绿 |
| 方向 | 横向 |
| 视角 | 接近 180° |

3. 产品机构规格介绍

| Parameter | Specification | Unit |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 181.2*69.6*130.4mm | mm |
| 重量 | 235±5 | gram |
| 可视区域 | 160× 96 | mm |
| 外观颜色 | 红木/银色 |  |

产品示意图

| 型号：T740BTRD3 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红黄蓝绿 外观颜色：红木色 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号：T740BTSD3 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红黄蓝绿 外观颜色：银色 |  |  |

7.4 A型彩色电子桌牌规格说明

1.	彩色桌牌产品技术总括

1）	品牌型号：BOE电子桌牌，T740BASD3（银色）

2）	移动式电子桌牌，方便叠放,金属机身

3）	彩色桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月以上（2次/天）；

4）	采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新

5）	双面7.4寸显示屏幕，支持黑白红黄蓝绿六色显示，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示

6）	产品通过SRRC认证，并具有第三方检测报告

7）	支持安卓、IOS APP直接刷新,工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A

8)	支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看

9)	支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面

10）支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通

11）具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新

2.	产品电气规格介绍

| 产品型号 | T740BASD3 |
| --- | --- |
| 显示技术 | 彩色电子纸显示技术 |
| 通讯协议 | 蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz） |
| 传输距离 | 半径为15m的圆内 |
| 刷新方式 | 网页后台刷新、手机APP刷新 |
| 电源充电接口 | Type C |
| 供电方式 | 3000mAh 3.7V聚合物锂电池 |
| 续航能力 | 充1次电，可使用半年 |
| 像素 | 800 x 480 |
| 像素颜色 | 黑/白/红/黄/蓝/绿 |
| 方向 | 横向 |
| 视角 | 接近 180° |

3. 产品机构规格介绍

| Parameter | Specification | Unit |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 177*74.6*124.3mm | mm |
| 重量 | 350±5 | gram |
| 可视区域 | 160× 96 | mm |
| 外观颜色 | 银色 |  |

产品示意图

| 型号：T740BASD3 外壳：金属+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红黄蓝绿 外观颜色：银色 |  |  |
| --- | --- | --- |

7.4 A型桌牌规格说明

1. 7.4 A型桌牌产品技术总括

- 品牌型号：BOE电子桌牌，T740BASD2（银色），

- 移动式电子桌牌，方便叠放

- A型桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月（2次/天）；

- 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新

- 双面7.4寸显示屏幕，像素不低于800*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示

- 产品通过SRRC认证

- 支持安卓、IOS APP直接刷新，工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A

- 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看

- 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面

- 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通

- 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新

- 可支持粉红色背景图刷新

2. 产品电气规格介绍

| 产品型号 | T740BASD2 |
| --- | --- |
| 显示技术 | 电子纸显示技术 |
| 通讯协议 | 蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz） |
| 传输距离 | 半径为15m的圆内 |
| 刷新方式 | 网页后台刷新、手机APP刷新 |
| 电源充电接口 | Type C |
| 供电方式 | 3000mAh 3.7V聚合物锂电池 |
| 续航能力 | 充1次电，可使用半年 |
| 像素 | 800 x 480 |
| 像素颜色 | 黑/白/红/黄 |
| 方向 | 横向 |
| 视角 | 接近 180° |

3. 产品机构规格介绍

| Parameter | Specification | Unit |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 178.5*78.9*122.6mm | mm |
| 重量 | 342±5 | gram |
| 可视区域 | 161× 97 | mm |
| 外观颜色 | 银色 |  |

产品示意图

| 型号：T740BASD2 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红黄 外观颜色：银色 |  |
| --- | --- |

10.85 A型桌牌规格说明

1. 10.85 A型桌牌产品技术总括

- 品牌型号：BOE电子桌牌，T1085BASD1（银色）

- 金属机身,移动式电子桌牌，方便叠放

- A型桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月（2次/天）；

- 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新

- 双面10.85寸显示屏幕，像素不低于1360*480，视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示

- 产品通过SRRC认证,并具有第三方检测报告

- 支持安卓、IOS APP直接刷新，工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A

- 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看

- 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面

- 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通

- 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新

- 可支持粉红色背景图刷新,可横排显示较长文字及兼容签约场景

2.产品电气规格介绍

| 产品型号 | T1085BASD1 |
| --- | --- |
| 显示技术 | 电子纸显示技术 |
| 通讯协议 | 蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz） |
| 传输距离 | 半径为15m的圆内 |
| 刷新方式 | 网页后台刷新、手机APP刷新 |
| 电源充电接口 | Type C |
| 供电方式 | 3000mAh 3.7V聚合物锂电池 |
| 续航能力 | 充1次电，可使用半年 |
| 像素 | 1360 x 480 |
| 像素颜色 | 黑/白/红 |
| 方向 | 横向 |
| 视角 | 接近 180° |

3.产品机构规格介绍

| Parameter | Specification | Unit |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 280*121.3*73 | mm |
| 重量 | 515±10 | gram |
| 可视区域 | 259.76×91.68 | mm |
| 外观颜色 | 银色 |  |

产品示意图

| 型号：T1085BASD1 外壳：Al6063(金属)+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红 外观颜色：银色 |  |
| --- | --- |

8.6 T型桌牌规格说明

1. 8.6 T型桌牌产品技术总括

- 品牌型号：BOE电子桌牌，T860BTRD1(红木)	T860BTSD1(银色)

- 超高分辨率:1440x600  PPI:181

- 移动式电子桌牌，外观简洁大方，高端典雅

- 桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月（2次/天）；

- 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新

- 双面8.6寸显示屏幕,视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示

- 产品通过SRRC认证, 并具有第三方检测报告

- 支持安卓、IOS APP直接刷新，工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A

- 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看

- 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面

- 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通

- 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新

- 可支持粉红色背景图刷新,可横排显示较长文字及兼容签约场景

2.产品电气规格介绍

| 产品型号 | T860BTRD1(红木)/T860BTSD1(银色) |
| --- | --- |
| 显示技术 | 电子纸显示技术 |
| 通讯协议 | 蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz） |
| 传输距离 | 半径为15m的圆内 |
| 刷新方式 | 网页后台刷新、手机APP刷新 |
| 电源充电接口 | Type C |
| 供电方式 | 3000mAh 3.7V聚合物锂电池 |
| 续航能力 | 充1次电，可使用半年 |
| 像素 | 1440 x 600 |
| 像素颜色 | 黑/白/红 |
| 方向 | 横向 |
| 视角 | 接近 180° |

3.产品机构规格介绍

| Parameter | Specification | Unit |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 214.6*60*119.2 | mm |
| 重量 | 315±10 | gram |
| 可视区域 | 201.6×84 | mm |
| 外观颜色 | 红木/银色 |  |

产品示意图

| 型号：T860BTRD1 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红 外观颜色：红木色 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 型号：T860BTSD1 外壳：PC+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红 外观颜色：银色 |  |  |

8.6 A型桌牌规格说明

1. 8.6 A型桌牌产品技术总括

- 品牌型号：BOE电子桌牌，T860BASD1（银色）

- 超高分辨率:1440x600  PPI:181

- 金属机身,移动式电子桌牌，方便叠放

- A型桌牌内置锂电池，支持5V/2A Type C充电，单次充电可使用6个月（2次/天）；

- 采用蓝牙传输协议，手机直接更新，支持NFC读取，通信半径不低于15m，数据传输功耗不超过20mA，支持通过AP远程刷新

- 双面8.6寸显示屏幕,视角＞178ﾟ，可实现双面不同画面显示

- 产品通过SRRC认证, 并具有第三方检测报告

- 支持安卓、IOS APP直接刷新，工信部备案: 渝ICP备2021000725号-2A

- 支持模板自由分享,支持扫描MAC绑定,APP内置使用说明书,随时查看

- 支持多设备一键绑定,支持一键清屏,快捷刷新为纯红画面

- 支持账号与设备唯一绑定，支持同一账号在多个手机同时登录，信息互通

- 具备完善会议系统，设备ID可自定义，模板自定义，输入内容自动排版，会议信息批量导入，批量刷新

- 可支持粉红色背景图刷新,可横排显示较长文字及兼容签约场景

2.产品电气规格介绍

| 产品型号 | T860BASD1 |
| --- | --- |
| 显示技术 | 电子纸显示技术 |
| 通讯协议 | 蓝牙5.0（2.400-2.480 GHz） |
| 传输距离 | 半径为15m的圆内 |
| 刷新方式 | 网页后台刷新、手机APP刷新 |
| 电源充电接口 | Type C |
| 供电方式 | 3000mAh 3.7V聚合物锂电池 |
| 续航能力 | 充1次电，可使用半年 |
| 像素 | 1440 x 600 |
| 像素颜色 | 黑/白/红 |
| 方向 | 横向 |
| 视角 | 接近 180° |

3.产品机构规格介绍

| Parameter | Specification | Unit |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 220*113*68.82 | mm |
| 重量 | 420±10 | gram |
| 可视区域 | 201.6×84 | mm |
| 外观颜色 | 银色 |  |

产品示意图

| 型号：T860BASD1 外壳：ADC12(金属)+ABS 显示屏：双屏 显示颜色：黑白红 外观颜色：银色 |  |
| --- | --- |

产品注意事项

- 切勿拆卸电子产品；

- 请勿随意摔电子产品；

- 请将电子产品远离水等液态物质；

- 请将电子产品远离火源等易燃易爆物质；

- 请勿自行更换电子产品组件；

- 请勿加热、充电或弯折电池；

- 请将电子产品及其相关组件远离6岁以下的儿童；

- 请勿将使用后的电池随意乱扔，电池用尽后请回收到指定回收站；

- 请勿将产品与食品接触；

- 请勿随意乱扔废旧产品。